- 新疆玉米安全储藏技术要点

- （征求意见稿）

前  言

2022年12月29日，自治区粮食安全责任制领导小组第一次全体会议作出“调整优化储备区域布局和品种结构，建立自治区级玉米储备”的安排部署。为做好政府储备玉米管理工作，自治区粮食和物资储备局制定了《新疆玉米安全储藏技术要点（试行）》，明确了总体要求、仓储设施设备条件、入仓准备、储存管理、其他注意事项等内容。非政府储备玉米，可参照执行。要点中未规定的内容，按照《玉米》（GB1353-2018）及《粮油储藏技术规范》（GB/T29890-2013）等现行国家及行业相关标准、规范执行。

第一章 总体要求

第一条 玉米具有收获时水分较高、成熟度不均匀、呼吸旺盛、胚部大且吸湿性强等特性，在储藏过程中容易霉烂变质，感染玉米象、大谷盗、赤拟谷盗、锯谷盗、印度谷螟、粉斑螟、麦蛾等虫害的风险较大，必须严格进行管理。为规范地方政府储备玉米管理工作，根据《玉米》（GB1353-2018）《粮油储藏技术规范》（GB/T29890-2013），制定本技术要点。

- 第二条 仓储及质量安全管理有关要求，应符合《粮食质量安全监管办法》《新疆维吾尔自治区政府储备粮食仓储管理办法》《新疆维吾尔自治区政府储备粮食质量安全管理办法》等规定。

- 第三条 入仓的政府储备玉米应为最近粮食生产季生产的脱粒籽粒玉米，质量应达到三等（容重≥660g/L、不完善粒含量≤8.0%、霉变粒含量≤2.0%、杂质含量≤1.0%、水分含量≤14.0%）及以上标准，储存品质指标符合宜存标准，食品安全指标符合食品安全国家标准限量标准。

- 第二章 仓储设施设备条件

- 第四条 政府储备玉米储藏应使用气密性较好，具有保温隔热功能的平房仓。不得使用钢板浅圆仓或立筒仓承储。

- 仓房应牢固安全，不漏雨，不潮湿，门窗齐全，密闭；有防潮、通风措施；仓房内不堆放易燃易爆、化肥、农药等有毒有害有异味的物品。

- 仓房应按照《粮食购销领域监管信息化规范》要求，加强信息化建设，提升政府储备信息化管理水平。

- 第五条 政府储备玉米在核定单仓储存规模时，应当根据玉米容重和装粮线高度，准确计算存储数量，不得超装粮线装粮。

- 第六条 仓内保持清洁卫生，仓门设置防鼠板、防虫带，窗户应安装防虫网，粮情检测平台处小门内侧应加装保温密闭门、隔热门帘等。

- 第七条 仓库应配备输送、清理、质检、消防等设施设备，并定期开展器材检验。

- 第三章 入仓准备

- 第八条 采用阳光自然暴晒或机械烘干的方法将玉米含水量降到14.0%以下，水分测定按照《食品安全国家标准 食品中水分的测定》（GB5009.3）执行。

- 第九条 做好空仓消杀及器材杀虫，严格按照《粮油安全储存守则》要求，规范使用杀虫剂、防护剂，空仓与器材杀虫剂不能与粮食直接接触。可使用80%的敌敌畏乳油（0.1～0.2g/m3空间用药量）等药剂或食品级惰性粉（0.3～0.5g/m2空仓内表面积用药量）进行空仓消杀。

- 第十条 将准备入仓的玉米清理后，按照《玉米储存品质判定规则》（GB/T20570）规定进行品质判定，入仓玉米应为宜存类型。

- 第十一条 分批装入同一仓房（廒间）的玉米，应将相近批次的水分差控制在1%以内，最高不宜超过2%。

- 第四章 储存管理

- 第十二条 玉米宜采用仓内散存储藏方式，储存期间应保持平均粮温不超20℃，空气相对湿度保持60%—70%，玉米平衡水分低于14.0%。

- 第十三条 人员入仓前需检测氧气含量，当氧气含量低于18%时不得入仓。利用粮库信息化系统，每天对粮情监测一次，每月至少入仓检查一次，对3个月内新收获玉米及高温雨雪天气时，应适当增加入仓检查次数。对有储粮隐患的部位，应增加检测频率，做到异常粮情早发现、早记录、早处置。

- 第十四条 入库平仓后，可根据不同情况，采用环流通风、机械通风，促进粮堆水分再分配、再平衡。

- 第十五条 利用冬季寒冷干燥天气，分阶段将仓内平均粮温逐步降至利于次年粮食储藏温度。做好夏季防潮隔热工作，适时排除仓顶积热，应用内环流等储粮技术，降低仓温、缩小粮温差异，防止发生霉变。

- 第十六条 政府储备玉米轮换年限一般不超过2年，非政府储备玉米储藏年限一般不超过3年。

- 第五章 其他注意事项

- 第十七条 玉米进出仓安全管理，应严格作业规程，符合《粮库安全生产守则》有关规定。

- 第十八条 基本无虫粮可选择在粮堆表层喷洒或拌和防护剂防虫；发生虫害时，可利用多杀霉素、S-烯虫脂等生物源储粮防护剂防治，或参照《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890-2013）中相关规定控虫除虫。严重虫粮不得出库。

- 第十九条 在储藏过程中出现发热、结露等隐患，采取机械通风降低温度和湿度时，操作方法按照《储粮机械通风技术规程》（LS/T1202）规定执行。

- 第二十条 烘干玉米应合理选择烘干工艺、设备和烘干条件，减少烘干破碎，避免过度烘干导致焦糊。玉米干燥后破碎率、热损伤粒等质量指标应符合《玉米干燥技术规范》（GB/T21017）中相关规定。

- 附件：玉米干燥相关技术参考

附件

玉米允许受热温度

| 玉米用途 | 允许受热温度/℃ |
| --- | --- |
| 食用玉米 | ≤50 |
| 淀粉、发酵工业用玉米 | ≤55 |
| 饲料用王米 | ≤60 |
| 种用玉米 | ≤43 |

热风温度推荐值

| 玉米用途 | 热风温度/℃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 循环式干燥机 |  | 连续式干燥机 |  |  |
|  | 横流 | 混流 | 顺流、顺逆流、顺逆混流ab | 混 流 | 横流 |
| 食用玉米 | 70～80 | 100～110 | 一级加热：120～130 二级加热：130～140,110～120 三级加热：140～150、120～130、110～120 | 一级加热：100～110 二级加热：110～120、100～110 三级加热：120～130、110～120、100～110 | 70～80 |
| 淀粉、发酵 工业用玉米 | 70～80 | 110～120 | 一级加热：130～140 二级加热：140～150、120～130 三级加热：150～160、130～140、110～120 | 一级加热：110～120 二级加热：120～130、100～110 三级加热：120～130、110～120、100～110 | 80～90 |
| 饲料用玉米 | 80～90 | 120～130 | 140～170 | 120～140 | 90～100 |
| 种用玉米 | 40～43 | ≤43 | / | ≤43 | / |
| 注："/"表示：不宜采用。 |  |  |  |  |  |
| a连续式干燥机干燥粉质玉米，热风温度比正常设定温度低20℃~40℃。 b连续式干燥机干燥玉米，当明显变色粒增加较多时，热风温度可调整为：粉质玉米宜85℃~95℃或视明显变色 粒增加值情况降低到合适温度值；硬质玉米宜95℃~105℃或视明显变色粒增加值情况降低到合适温度值。 |  |  |  |  |  |

玉米干燥质量指标

| 品种 |  | 食用玉米 | 淀粉、发酵 工业用玉米 | 饲料用玉米 | 种用玉米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎率增值/% |  | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 烘干后热损伤粒/% |  | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |  |
| 明显变色粒增值/% |  | ≤2 | ≤2 | ≤6 |  |
| 脂肪酸值增值(以KOH计)/(g/100 g) |  | ≤3 | ≤3 | ≤3 |  |
| 裂纹率增值/% | 降水幅度≤5% | ≤15 | ≤15 | ≤20 | 每降1%水；≤1 |
|  | 5%<降水幅度≤10% | ≤20 | ≤20 | ≤25 |  |
|  | 降水幅度>10% | ≤25 | ≤25 | ≤30 |  |
|  | 10%<降水幅度<15% | ≤25 | ≤25 | ≤30 |  |
|  | 降水幅度>15% | ≤25 | ≤25 | ≤35 |  |
| 干燥不均匀度/ % | 连续式干燥机 | 降水幅度≤5%,≤1.0 | 降水幅度≤5%,≤1.0 | 降水幅度≤5%, ≤1.0 | 降水幅度≤5%, ≤1.0 |
|  |  | 5%<降水幅度≤10%，≤1.5 | 5%<降水幅度≤10%,≤1.5 | 5%く降水幅度≤10%,≤1.5 | 5%<降水幅度≤ 10%,≤1.5 |
|  |  | 降水幅度>10%， ≤2.0 | 降水幅度 >10%，≤2.0 | 降水幅度>10%, ≤2.0 | 降水幅度>10%, ≤2.0 |
|  | 循环式干燥机 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.0 |
| 出机粮温/℃ | 环境温度≤0℃ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤6 |
|  | 环境温度>0℃ | ≤环境温度+8 | ≤环境温度+8 | ≤环境温度+8 | ≤环境温度+6 |
| 色泽、气味 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 种子发芽率/% |  |  |  |  | 不低于干燥前 |
| 粮食生活力的生化测定 |  | 不低于干燥前 | 不低于干燥前 | 不低于干燥前 |  |
| 容重/(g/L) |  | 不低于干燥前 | 不低于干燥前 | 不低于干燥前 |  |
| 注：“一 ”表示：该项指标不要求测定。 |  |  |  |  |  |